山西省仪器仪表学会团体标准

粘结指数测定仪校准规范

编制说明

（征求意见稿）

《粘结指数测定仪校准规范》起草工作组

二O二四年七月二十六日

- 任务来源和编制经过

  - 任务来源

根据山西省仪器仪表学会2024年7月24日下发的“山西省仪器仪表学会团体标准立项公告”，其中标准计划编号为L-SXICS-24-02的《粘结指数测定仪校准规范》。计划完成时间为2024年10月。

  - 编制过程

——成立起草工作组

山西省仪器仪表学会标准化委员会于2024年5月组织成立起草工作组。工作组由行业企业、团体会员组成。参加起草工作组单位有：山西仲测计量研究院有限公司、山西鼎诺科技开发有限公司、山西普宇检验检测中心有限公司、山西华测科瑞计量检测检验有限公司。

——编制工作组讨论稿

2024年5月完成了本文件初稿编制工作，2024年6月在山西仲测计量研究院有限公司杨伟敏、吴晋、李玉刚、王晨月、王将勇、徐文彦、王玉龙、贺丽、乔旭升和杨昕昱对本文件初稿再次进行了细致地分析和整理，形成了本文件工作组讨论稿。

——编制征求意见稿

2024年7月15日召开了一次工作组会议，参与标准起草的10人全部出席了本次会议。并以“L-SXICS-24-02 粘结指数测定仪校准规范起草工作组会议纪要”记录了会议情况和标准主要修改内容。经工作组收集整理最后形成了本文件的征求意见稿及编制说明。

二、编制依据

本项目在编制过程中充分参考了GB/T 5447-2014 烟煤粘结指数测定方法

的内容。

三、编制原则及内容

考虑粘结指数测定仪的结构组成、计量特性、校准条件（环境条件、测量标准及其他设备）、校准项目、校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

规范重点针对粘结指数测定仪的计量特性制定了校准方案，通过对粘结指数测定仪转鼓转速示值、压块质量、压力器重锤质量、计时时间等计量特性的控制，确保粘结指数测定仪测量结果的准确、可靠。

对于粘结指数测定仪的转速示值及质量的校准方法，工作组通过用同一方法不同实验室间比对结果的一致性进行方法的确认，从而确认校准方法的可行性。具体为：校准前，在粘结指数测定仪转轴上贴一块符合反光技术要求的反光片；校准时，通过手动控制程序启动粘结指数测定仪运行，用转速表进行校准；重复测量三次，3次测量的算术平均值即为转速示值。用镊子夹着清洁的压块轻轻地放在称量盘的中心位置，读取压块的质量，重复称量3次并计算算术平均值，即为压块质量。佩戴干净的手套将压力器重锤轻轻地放在称量盘中心位置，读取压力器重锤质量，重复称量3次并计算算术平均值，即为压力器重锤质量。

另外一家实验室重复以上步骤对同一设备进行实验，并计算出所得示值误差的测量不确定度。

四、涉及专利情况

本文件没有涉及任何专利。

五、预期达到社会效益、对产业发展的作用等情况

本文件针对粘结指数测定仪如何实现量值溯源做出了详细规定，对于确保粘结指数测定仪量值准确、可靠，建立相应测量结果的溯源性具有重要意义。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准协调一致。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中没有重大分歧和意见。

八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本文件颁布后立即实施，标准化委员会组织在本行业宣贯。

九、废止现行相关标准的建议

无

十、其他应予说明的事项

无