UH319CG20AT08HBD PALL

颇尔PALL滤芯型号：HC960 0 F KZ 16  H

1    2  3  4

型号说明：

1.压力：数字0表示压力位20bar，数字2是210bar,数字4                  是10bar(无“芯”轴滤芯)

2.精度：KZ表示2.5微米，KP表示5微米，KN表示7微米，KS表示12微米，KT表示22微米

3.长度：16就是表示滤芯的长度也就是高度为16英寸

4.密封材质：H表示丁腈橡胶，Z表示氟橡胶。

工作温度范围：丁腈橡胶密封-43℃至107℃。

氟橡胶密封-29℃至120℃。