
十
德国力士乐（REXROTH）A4VSO系列变量柱塞泵概述及工作原理
德国力士乐（REXROTH）A4VSO系列变量柱塞泵概述及工作原理

变量柱塞泵概述及工作原理
德国力士乐（REXROTH）A4VSO系列变量柱塞泵的压力油经泵体、泵壳变量壳体中的通油孔通过单向阀进入变量壳体的下腔，力士乐液压泵当拉杆向下运动时，推动伺服活塞向下移动，伺服阀的上阀口打开，变量壳体下腔的压力油经变量活塞中的通油孔进入变量壳体上腔，由于上腔面积大于下腔，液压力推动活塞向下运动，带动销轴使变量头绕钢球中心旋转，改变变量头的倾斜角（增大），东京计器柱塞泵的流量随之增大。反之拉杆向上运动，变量头的倾斜角向相反方向变化，泵的流量也随之变化。当倾斜角度变至零以后，则变量头向负偏角方向变化，液流产生换向，泵的进出油口变换。
变量柱塞泵常见故障
1．液压泵输出流量不足或不输出油液
(1)吸入量不足。原因是吸油管路上的阻力过大或补油量不足。如泵的转速过大，油箱中液面过低，进油管漏气，滤油器堵塞等。
(2)泄漏量过大。原因是泵的间隙过大，密封不良造成。如配油盘被金属碎片、铁屑等划伤，端面漏油；变量机构中的单向阀密封面配合不好，泵体和配油盘的支承面有砂眼或研痕等。可以通过检查泵体内液压油中混杂的异物判别泵被损坏的部位。
(3)倾斜盘倾角太小，泵的排量少，这需要调节变量活塞，增加斜盘倾角。
2．中位时排油量不为零
变量式轴向柱塞泵的斜盘倾角为零时称为中位，此时泵的输出流量应为零。但有时会出现中位偏离调整机构中点的现象，在中点时仍有流量输出。其原因是控制器的位置偏离、松动或损伤，需要重新调零、紧固或更换。泵的角度维持力不够、倾斜角耳轴磨损也会产生这种现象。
3．输出流量波动
输出流量波动与很多因素有关。对变量泵可以认为是变量机构的控制不佳造成，如异物进入变量机构，在控制活塞上划出阶痕、磨痕、伤痕等，造成控制活塞运动不稳定。由于放大器能量不足或零件损坏、含有弹簧的控制活塞的阻尼器效能差，都会造成控制活塞运动不稳定。流量不稳定又往往伴随着压力波动。这类故障一般要拆开液压泵，更换受损零部件，加大阻尼，提高弹簧刚度和控制压力等。





4．输出压力异常
泵的输出压力是由负载决定的，与输入转矩近似成正比。输出压力异常有两种故障。
(1)输出压力过低
当泵在自吸状态下，若进油管路漏气或系统中液压缸、单向阀、换向阀等有较大的泄漏，均会使压力升不上去。这需要找出漏气处，紧固、更换密封件，即可提高压力。溢流阀有故障或调整压力低，系统压力也上不去，应重新调整压力或检修溢流阀。如果液压泵的缸体与配流盘产生偏差造成大量泄漏，严重时，缸体可能破裂，则应重新研磨配合面或更换液压泵。
(2)输出压力过高
若回路负载持续上升，泵的压力也持续上升，当属正常。若负载一定，泵的压力超过负载所需压力值，则应检查泵以外的液压元件，如方向阀、压力阀、传动装置和回油管道。若最大压力过高，应调整溢流阀。
5．振动和噪声
振动和噪声是同时出现的。它们不仅对机器的操作者造成危害，也对环境造成污染。
(1)机械振动和噪声
如泵轴和电机轴不同心或顶死，旋转轴的轴承、联轴节损伤，弹性垫破损和装配螺栓松动均会产生噪声。对于高速运转或传输大能量的泵，要定期检查，记录各部件的振幅、频率和噪声。如泵的转动频率与压力阀的固有频率相同时，将会引起共振，可改变泵的转速以消除共振。
(2)管道内液流产生的噪声
进油管道太细、进油滤油器通流能力过小或堵塞、进油管吸入空气、油液豁度过高、油面过低吸油不足和高压管道中产生液击等，均会产生噪声。因此，必须正确设计油箱，正确选择滤油器、油管和方向阀。
6．液压泵过热
液压泵过度发热有两个原因，一是机械摩擦生热。由于运动表面处于干摩擦或半干摩擦状态，运动部件相互摩擦生热。二是液体摩擦生热。高压油通过各种缝隙泄漏到低压腔，大量的液压能损失转为热能。所以正确选择运动部件之间的间隙、油箱容积和冷却器，可以杜绝泵的过度发热和油温过高的现象。另外，回油过滤器堵塞造成回油背压过高，也会引起油温过高和泵体过热。
7．漏油
柱塞泵漏油主要有以下原因：(1)主轴油封损坏或轴有缺陷、划痕；(2)内部泄漏过大，造成油封处压力增大，而将油封损伤或冲出；(3)泄油管过细过长，使密封处漏油；(4)泵的外接油管松动，管接头损伤，密封垫老化或产生裂纹；(5)变量调节机构螺栓松动，密封破损；(6)铸铁泵壳有砂眼或焊接不良。
[image: image1.jpg]ak





力士乐A2FO定量柱塞泵【产品详情】

[image: image2.jpg]A2F ) /1s -
- — o — -
Fr
i 8ianrD HFD BRI 260 % 1000_RRSENBHE " BARA Crite)

o [wrs. HrCAEE AT 10% 200 ERE)
AT 250 % 1000 ARSERORE U WEEA)
HBRT
@ [mE Rt =]
LS 10 %200 250 E 500 710 E 1000
oo |IRRIRE GERE) . . =
[IIrTEs - . o [T
Tt
o [ wxmm =1
s
R & T T
) KE3 T3 2 0 ) 5 ) 0 o 5 e R A ol
BN

o5






 INCLUDEPICTURE "http://www.longxin268.com/upload/day_121130/201211301926587132.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image3.jpg]"

“

845 10 X 180 Kl
i 200 3
15250 1000 o
58
e [ "
it T
7T 10%200 250% 1000
TR NER) . - o
Wi (P . . v
ua 10 12 16 23 28 32 45 56 63 80 90 407 125 1608020025035 500 740
i e[elelelele]-[e[e[e e e e[e[e[e[-[-[-[-]-[~
50n500  |ele| - |ele|-[e]e[-|e|-[e|-[e|-|-|e|elele|e] 7
i elelelele[e|-[e[e[e[e[e[e[e[ele[-[-|-|-|-[®
Eonesss  [e|e| - |ele|-[ele[-[e|-[e|-[e]-[-[e[e[ele]e] @
gz 103250 355 ¥ 1000
47, -15050102 . - O
8715030102 = . ]
Ipwman ) 016 23E20 355 1000
[SAE 912 S0 A 10 6 DLt SAE BMZZAO S - . - 3
[ BIEA 40 A Jo 8 DU SAE EOEZAO S . - - %
(SAE EMZ=A0AJB LR SAE EMEZA0S = = 0 "





[image: image4.jpg]



力士乐A10VSO柱塞泵【产品详情】

 A10VS0100DG/31R-VPA12NOO柱塞泵，A10VS0100DG/31R-VPA12NOO柱塞泵
A10VS0100DG/31R-VPA12NOO柱塞泵的详细介绍
 
rexroth力士乐柱塞泵型号说明

A10VS 0 100 DG / 31 R - V P B 12 NOO
  ⑴     ⑵⑶    ⑷     ⑸⑹     ⑺⑻⑼⑽  ⑾
⑴、系列号  A10VS
⑵、运行方式  O
⑶、排量  18、28、45、71、100、140
⑷、控制方式  DGDRDRG、DFRDFR1DFLRFHD
⑸、安装孔位  31：两孔安装   32：四孔安装
⑹、旋转方向  R：顺时针 L：逆时针
⑺、密封形式  P   V
⑻、轴伸形式  P：带键直轴
⑼、安装法兰  A：2孔    B：4孔
⑽、工作油口连接  12
⑾、轴端连接方式。NOO



[image: image6.jpg]



力士乐A7VO柱塞泵【产品详情】

[image: image7.jpg]ANOZBE

[anvfo T TiTs]3]
a8
AR
FaRn
L e
i
L =
T % w0 107 1w
e 3 B R B
e lelelelt
&
THRE ERAEEE sTeleleTw
) s lelele v
e
[z@ON 5980 [e[ele o7z ]
[eTeTeTeTE T
G (EmR X . .
B Sac Eh Ge X . L]

AR U/ ST RS BAT SRR T RBEHEER
R R W RRE AR, 4 TR T RS
BESHATEEEREPEAE IS ERRE

P





[image: image8.jpg]



力士乐A4VG柱塞泵【产品详情】

[image: image9.jpg]A

[
HEGEERE
R L 0 )

AR

[T |G|

[T

EECrTTy v =)

o|o|ofs

v )

TREABOXHX

TR, X

WX HAE T

FERs

L =

[

L 12

F)

R e ®

T

=

[ThREES REITHAVERE






力士乐柱塞泵的大致分类：1.轴向柱塞泵  2.径向柱塞泵
力士乐柱塞泵:
定量泵：A2FO系列，A4FO系列
变量泵：A4VSO系列，A10VSO型号 (31、32和52系列)，A7VO，A4VSG，A4CSG，A4VB，A2VK和A7VK等系列。
3.力士乐叶片泵：PVV, PVQ，PV7...A，PV7等系列。
1、A8VO系列：A8VO55、A8VO80、A8VO107、A8VO160 
2、A2F系列：A2F23、A2F28、A2F55、A2F80、A2F107、A2F160 
3、A4VSO系列：A4VSO40、A4VSO45、A4VSO56、A4VSO71、A4VSO125、A4VSO180、A4VSO250、A4VSO355
4、A4VG系列：A4VG28、A4VG45、A4VG50、A4VG56、A4VG71、A4VG125、A4VG180、A4VG250 
5、A7V系列：A7V16、A7V28、A7V55、A7V80、A7V107、A7V160、A7V200、A7V250 
6、A10VSO系列：A10VSO28、A10VSO43、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140
[image: image10.jpg]



力士乐A11VO柱塞泵【产品详情】

[image: image11.jpg]E

v T
ey
HFE "
T
=y
[hFE_EREEs [x
e 0 s
FEEON SRR R RAEE s e z
¥ A% 2 ON o oo e
T sz 151975 BEEE s
A RE T
Sabije 77 oo €
ECIEEN sleeelel 0
Teemn
e o pEeEssn) (e (e e e e ele 1

R (oA o 07
ST

75 95 130 150 260

® oo ® I

ERDY DR w01
340 TTT 16/32 73

o2 7/ 3T 167327 Koz
T 757 16/70F KoL

WIS T 305 16 = w75

T2 11/ 141 1272000 7 wor
1172 TIT 272808 oy

RECRTEET ®ao

Wit DIy K61





[image: image12.jpg]



力士乐A10VS0柱塞泵【产品详情】

简单介绍
     A10VS028DFR1/31R-VPB12NOO力士乐柱塞泵广泛用于冶金、矿山、工程机械、船舶、民航地面设备等液压传动领域。
A10VS028DFR1/31R-VPB12NOO力士乐柱塞泵的详细介绍
 rexroth力士乐柱塞泵型号说明
A10VS 0 28 DFR1 / 31 R - V P B 12 NOO
  ⑴    ⑵  ⑶   ⑷       ⑸  ⑹    ⑺⑻⑼⑽   ⑾

⑴、系列号  A10VS
⑵、运行方式  O
⑶、排量  18、28、45、71、100、140
⑷、控制方式  DGDRDRG、DFRDFR1DFLRFHD
⑸、安装孔位  31：两孔安装   32：四孔安装
⑹、旋转方向  R：顺时针 L：逆时针
⑺、密封形式  P   V
⑻、轴伸形式  P：带键直轴
⑼、安装法兰  A：2孔    B：4孔
⑽、工作油口连接  12
⑾、轴端连接方式。NOO
 力士乐rexroth轴向柱塞变量泵A10VSO18系列 
 特点：
◆采用斜盘设计的变量轴向柱塞泵，适用于开路中得液压传动装置；
◆流量与传动速度和排量成比例；
◆可通过调节斜盘角度时限流量的无级变化；
◆2个壳体卸泄油口；
◆良好的吸油特性；
◆允许280bar连续压力,峰值350bar；
◆低噪音等级；
◆超长使用寿命；
◆传动轴的可能轴向及径向负载；
◆高功率/重量比；
◆控制范围广；
◆响应速度短；
◆通轴驱动适合于安装最高达同等排量规格（即100%通轴传动扭矩）的附加齿轮泵或柱塞泵。
其他系列排量型号：
A10VSO18/A10VSO28/A10VSO45/A10VSO71/A10VSO100/A10VSO140
具体型号：
A10VSO18DG两点控制，直动式：
A10VSO18DG/31R-PPA12N00
A10VSO18DG/31L-PPA12N00
A10VSO18DG/31R-VPA12N00
A10VSO18DG/31L-VPA12N00
A10VSO18DG/31R-PSA12N00
A10VSO18DG/31L-PSA12N00
A10VSO18DR压力控制：
A10VSO18DR/31R-PPA12N00
A10VSO18DR/31L-PPA12N00
A10VSO18DR/31R-VPA12N00
A10VSO18DR/31L-VPA12N00
A10VSO18DR/31R-PSA12N00
A10VSO18DR/31L-PSA12N00
A10VSO18DRG压力控制/远程控制：
A10VSO18DRG/31R-PPA12N00
A10VSO18DRG/31L-PPA12N00
A10VSO18DRG/31R-VPA12N00
A10VSO18DRG/31L-VPA12N00
A10VSO18DRG/31R-PSA12N00
A10VSO18DRG/31L-PSA12N00
A10VSO18DFR压力控制/带流量控制X-T开启：
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00
A10VSO18DFR/31L-PPA12N00
A10VSO18DFR/31R-VPA12N00
A10VSO18DFR/31L-VPA12N00
A10VSO18DFR/31R-PSA12N00
A10VSO18DFR/31L-PSA12N00
A10VSO18DFR1压力控制/带流量控制X-T关闭带冲洗功能：
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
A10VSO18DFR1/31L-PPA12N00
A10VSO18DFR1/31R-VPA12N00
A10VSO18DFR1/31L-VPA12N00
A10VSO18DFR1/31R-PSA12N00
A10VSO18DFR1/31L-PSA12N00
A10VSO18FE1压力控制/电动排量控制：
A10VSO18FE1/31R-PPA12N00
A10VSO18FE1/31L-PPA12N00
A10VSO18FE1/31R-VPA12N00
A10VSO18FE1/31L-VPA12N00
A10VSO18FE1/31R-PSA12N00
A10VSO18FE1/31L-PSA12N00
A10VSO18DFE1压力控制/电动排量控制，压力控制：
A10VSO18DFE1/31R-PPA12N00
A10VSO18DFE1/31L-PPA12N00
A10VSO18DFE1/31R-VPA12N00
A10VSO18DFE1/31L-VPA12N00
A10VSO18DFE1/31R-PSA12N00
A10VSO18DFE1/31L-PSA12N00
A10VSO18ED压力控制/电动排量控制，反比曲线：
A10VSO18ED/31R-PPA12N00
A10VSO18ED/31L-PPA12N00
A10VSO18ED/31R-VPA12N00
A10VSO18ED/31L-VPA12N00
A10VSO18ED/31R-PSA12N00
A10VSO18ED/31L-PSA12N00
A10VSO18DFLR压力，流量和功率控制：
A10VSO18DFLR/31R-PPA12N00
A10VSO18DFLR/31L-PPA12N00
A10VSO18DFLR/31R-VPA12N00
A10VSO18DFLR/31L-VPA12N00
A10VSO18DFLR/31R-PSA12N00
A10VSO18DFLR/31L-PSA12N00
A10VSO18FHD排量控制，先导压力相关，压力控制：
A10VSO18FHD/31R-PPA12N00
A10VSO18FHD/31L-PPA12N00
A10VSO18FHD/31R-VPA12N00
A10VSO18FHD/31L-VPA12N00
A10VSO18FHD/31R-PSA12N00
A10VSO18FHD/31L-PSA12N00
[image: image13.jpg]



力士乐A4VSO 柱塞泵【产品详情】

 

德国Rexroth力士乐A4VSO系列柱塞泵
型号说明
A4VS   O   71   DR   /   10   R   -   P   P   B   25   N00
A4VS---斜盘式轴向柱塞变量泵：用于工业驱动，额定压力：35MPa，峰值压力：45MPa。
O---运行模式：泵，开式回路。
71---规格排量：40、71、125、180、250ml/r。
DR---控制结构：DG-两位控制，DR-恒压控制，DRG-远程恒压控制，DFR-压力/流量控制，DFR1-压力/流量控制，在X油路无小孔，DFLR-压力/流量/功率控制。
10---系列：10、22、30系列。
R---旋转方向：从轴端看，R-顺时针，L-逆时针。
P---密封件：P-带FKM轴封的NBR（丁晴橡胶，符合DIN ISO 1629）V-FKM（氟橡胶，符合DIN ISO 1629）。
P---轴端形式：P-DIN公制平键，Z-DIN花键。
B---安装法兰：（A-ISO 2孔，B-ISO 4孔，C-SAE 2孔，D-SAE 4孔）。
25---工作油口连接：（13-压力油口B 吸油口S   在侧面错开90°方向，SAE油口法公制固定螺钉；25-压力油口B 吸油口S   在侧面错开90°方向，SAE油口法公制固定螺钉，第二压力接口B1在B对面一排油时用法兰堵塞）。
N00---轴伸：（N00-无辅助泵，无通轴驱动；K-通轴驱动）。
技术参数
A4VSO40系列     额定压力：35MPa
1、排量：40ml/r；
2、最高转速：2600r/min，当进口压力Pabs增加或排量减少及Vg
3、最大流量：2600r/min时 104L/min，1500r/min时 60L/min；
4、最大功率：2600r/min时 61Kw，1500r/min时 35Kw；
5、最大扭矩：（△P=35MPa时）  223Nm，扭矩（△P=10MPa时）  64Nm；
6、壳体容积：2L；
7、重量：39Kg。
A4VSO71系列      额定压力：35MPa
1、排量：71ml/r；
2、最高转速：2200r/min，当进口压力Pabs增加或排量减少及Vg
3、最大流量：2200r/min时 156L/min，1500r/min时 107L/min；
4、最大功率：2200r/min时 91Kw，1500r/min时 62Kw；
5、最大扭矩：（△P=35MPa时）  395Nm，扭矩（△P=10MPa时）  113Nm；
6、壳体容积：2.5L；
7、重量：53Kg。
A4VSO125系列        额定压力：35MPa
1、排量：125ml/r；
2、最高转速：1800r/min，当进口压力Pabs增加或排量减少及Vg
3、最大流量：1800r/min时 225L/min，1500r/min时186/min；
4、最大功率：1800r/min时 131Kw，1500r/min时 109Kw；
5、最大扭矩：（△P=35MPa时）  696Nm，扭矩（△P=10MPa时）  199Nm；
6、壳体容积：5L；
7、重量：88Kg。
A4VSO180系列       额定压力：35MPa
1、排量：180ml/r；
2、最高转速：1800r/min，当进口压力Pabs增加或排量减少及Vg
3、最大流量：1800r/min时 324L/min，1500r/min时 270L/min；
4、最大功率：1800r/min时 189Kw，1500r/min时 158Kw；
5、最大扭矩：（△P=35MPa时）  1002Nm，扭矩（△P=10MPa时）  286Nm；
6、壳体容积：4L；
7、重量：102Kg。
A4VSO250系列        额定压力：35MPa
1、排量：250ml/r；
2、最高转速：1500r/min，当进口压力Pabs增加或排量减少及Vg
3、最大流量：1500r/min时 375L/min，1500r/min时 375L/min；
4、最大功率：1500r/min时 219Kw，1500r/min时 219Kw；
5、最大扭矩：（△P=35MPa时）  1391Nm，扭矩（△P=10MPa时）  398Nm；
6、壳体容积：10L；
7、重量：184Kg。
[image: image14.jpg]



力士乐PVV系列叶片泵【产品详情】

港丰行液压专业销售力士乐油泵,力士乐柱塞泵，力士乐叶片泵，力士乐电磁阀及配件. 力士乐是独一无二的。因为在世界市场上，没有其他的品牌能向顾客提供所有传动与控制技术。专门化与一体化并举。正因如此，力士乐在传动、控制及移动技术等领域成为了世界性的榜样。但力士乐仍然不懈怠，每时每刻都在为推进技术领先地位而不懈努力。我公司是德国Rexroth力士乐广东地区的总代理商,公司为您提供最优质的力士乐Rexroth系列产品。力士乐柱塞泵广泛应用于注塑机,压铸机,油压机,船舶机械,工程机械等设备

rexroth力士乐PVV系列叶片泵型号说明
PV V 2 - 1X /068 R A 15 D M B
 ⑴   ⑵ ⑶     ⑷    ⑸   ⑹   ⑺  ⑻  ⑼  ⑽  ⑾
⑴、系列号  PV
⑵、用途类别  V：工业款  Q：行走机械式
⑶、机型规格  1、2、4、5
⑷、元件系列号  10~19，安装尺寸不变
⑸、排量  （cm³/rev）2：040、045、055、060、068 
⑹、旋转方向  R：顺时针  L：逆时针
⑺、轴伸形式  A：直轴（标准）  B：重型轴  J：花键
⑻、油口螺纹  15
⑼、油口方向  （盖端看）D：上（标准）  R：右  L：左  U：下
⑽、密封材料  M：丁腈橡胶  V：氟橡胶
⑾、安装形式  （1、2）：B  （4、5）：C
 
排量14至150 最大工作压力160bar（Mpa）
最大流量 270L/min
Rexroth力士乐PVV特点：
◆变排量
◆低工作噪音
◆由于液压动压润滑的滑动轴承而拥有长的轴承寿命
◆拥有压力控制和流量控制的可能性
◆很小的磁滞
◆极短的上调和下调时间
◆安装和连接尺寸符合
-VDMA 24560 第 1 部分
-ISO 3019/2
◆适用于 HETG 和 HEES 介质
◆标准的 PV7 系列的泵能以多种形式组合成多联泵
◆PV7 泵同样能与内啮合齿轮泵、外啮合齿轮泵、轴向柱塞泵和径向柱塞泵组合
[image: image15.jpg]



力士乐PV7系列叶片泵【产品详情】

Rexroth叶片泵的大致分类：1.PVV系列  2.PV7系列
Rexroth液压泵:
定量泵：A2FO系列，A4FO系列
变量泵：A4VSO系列，A10VSO型号 (31、32和52系列)，A7VO，A4VSG，A4CSG，A4VB，A2VK和A7VK等系列。
3.Rexroth叶片泵：PVV, PVQ，PV7...A，PV7等系列。
Rexroth力士乐PV7特点：
◆变排量
◆低工作噪音
◆由于液压动压润滑的滑动轴承而拥有长的轴承寿命
◆拥有压力控制和流量控制的可能性
◆很小的磁滞
◆极短的上调和下调时间
◆安装和连接尺寸符合
-VDMA 24560 第 1 部分
-ISO 3019/2
◆适用于 HETG 和 HEES 介质
◆标准的 PV7 系列的泵能以多种形式组合成多联泵
◆PV7 泵同样能与内啮合齿轮泵、外啮合齿轮泵、轴向柱塞泵和径向柱塞泵组合
Rexroth力士乐PV7常用型号:
PV7-1X/10-14RE01MC0-16

PV7-1X/10-14RE01MD0-16

PV7-1X/10-20RE01MC0-10

PV7-1X/10-20RE01MD0-10

PV7-1X/16-20RE01MC0-16

PV7-1X/16-20RE01MD0-16

PV7-1X/16-30RE01MC0-08

PV7-1X/16-30RE01MD0-08

PV7-1X/25-30RE01MC0-16

PV7-1X/25-30RE01MD0-16

PV7-1X/25-45RE01MC0-08

PV7-1X/25-45RE01MD0-08

PV7-1X/40-45RE37MC0-16

PV7-1X/40-45RE37MD0-16

PV7-1X/40-71RE37MC0-08

PV7-1X/40-71RE37MD0-08

PV7-1X/63-71RE07MC0-16

PV7-1X/63-71RE07MD0-16

PV7-1X/63-94RE07MC0-08

PV7-1X/63-94RE07MD0-08

PV7-1X/100-118RE07MC0-16

PV7-1X/100-118RE07MD0-16

PV7-1X/100-150RE07MC0-08

PV7-1X/100-150RE07MD0-08

PV7-1X/06-10RA01MA0-05

PV7-1X/06-10RA01MA0-10

PV7-1X/06-14RA01MA0-04

PV7-1X/06-14RA01MA0-07

PV7-2X/20-20RA01MA0-05

PV7-2X/20-20RA01MA0-10

PV7-2X/20-25RA01MA0-05

PV7-2X/20-25RA01MA0-10
[image: image16.jpg]



1PF2G力士乐径向柱塞泵【产品详情】

为您提供最优质的力士乐Rexroth系列油泵,力士乐原装进口柱塞泵配件,叶片泵及液压零配件。并提供专业维修技术和完善的售后服务。公司以产品质量好,价格合理,发货快,服务好等赢得众多客户。
如有需求敬请来电咨询。
Rexroth力士乐径向柱塞泵1PF2G3特点:
◆新的密封原理和泵体设计，有效延长泵的寿命
◆允许ISO和SAE驱动轴和法兰安装
◆长寿命滑动轴承
◆可串联泵
◆创新设计原理的静液压补偿器
Rexroth力士乐径向柱塞泵1PF2G3常用型号：
1 PF 2 G3-3X/020 RA 07 MB
1PF2G3-30/026RA07MS
1 PF 2 G3-3X/029 RD 07 MBK
1PF2G3-30/026RD07MB           
1PF2G3-30/029RD07MB-07D15K035 
1PF2G3-30/038RD07MB           
1PF2G3-31/023LD07MBK
1 PF 2 G3-3X/026 RA 07 MBK +1 PF 2 G3-3X/023 LN 07 MHL
  力士乐Rexroth液压泵常见系列如下
1、 A8VO系列：A8VO55、A8VO80、A8VO107、A8VO160 
 2、A2F系列：A2F23、A2F28、A2F55、A2F80、A2F107、A2F160 
 3、A4VSO系列：A4VSO40、A4VSO45、A4VSO56、A4VSO71、A4VSO125、A4VSO180、A4VSO250、A4VSO355
 4、A4VG系列：A4VG28、A4VG45、A4VG50、A4VG56、A4VG71、A4VG125、A4VG180、A4VG250 
 5、A6V系列：A6V55、A6V80、A6V107、A6V160、A6V225、A6V250 
 6、A7V系列：A7V16、A7V28、A7V55、A7V80、A7V107、A7V160、A7V200、A7V250 
 7、A8V系列：A8V55、A8V80、A8V107、A8V115、A8V172 
 8、A10VSO系列：A10VSO28、A10VSO43、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140 
 9、A10VD系列：A10VD17、A10VD21、A10VD28、A10VD43、A10VD71 
10、A11V系列：A11V130、A11V160、A11V190、A11V250 
11、其他系列：AP2D21、AP2D25、AP2D36、AP2D38
[image: image17.jpg]



Rexroth油泵配件【产品详情】

[image: image18.jpg]@@L‘a

otV





 INCLUDEPICTURE "http://www.longxin268.com/upload/day_121130/201211301559123214.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image19.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.longxin268.com/upload/day_121130/201211301559252684.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



【REXROTH力士乐油泵】德国力士乐液压油泵【产品详情】

    深圳隆兴液压设备有限公司专业供应力士乐油泵,力士乐柱塞泵，力士乐叶片泵，力士乐电磁阀及配件. 力士乐是独一无二的。因为在世界市场上，没有其他的能向顾客提供所有传动与控制技术。专门化与化并举。正因如此，力士乐在传动、控制及移动技术等领域成为了世界性的榜样。但力士乐仍然不懈怠，每时每刻都在为推进技术领先地位而不懈努力。我们是德国Rexroth力士乐广东地区的总代理,我们为您提供最优质的力士乐Rexroth系列产品。力士乐柱塞泵广泛应用于注塑机,压铸机,油压机,船舶机械,工程机械等设备，供应与维修德国REXROTH力士乐柱塞泵。
力士乐液压泵的大致分类：1.轴向柱塞泵  2.径向柱塞泵
力士乐液压泵:
定量泵：A2FO系列，A4FO系列 
变量泵：A4VSO系列，A10VSO型号 (31、32和52系列)，A7VO，A4VSG，A4CSG，A4VB，A2VK和A7VK等系列。
力士乐叶片泵：PVV, PVQ，PV7...A，PV7等系列。
力士乐Rexroth液压泵常见系列如下：
1、A8VO系列：A8VO55、A8VO80、A8VO107、A8VO160
2、A2F系列：A2F23、A2F28、A2F55、A2F80、A2F107、A2F160 
3、A4VSO系列：A4VSO40、A4VSO45、A4VSO56、A4VSO71、A4VSO125、A4VSO180、A4VSO250、A4VSO355
4、A4VG系列：A4VG28、A4VG45、A4VG50、A4VG56、A4VG71、A4VG125、A4VG180、A4VG250    
5、 A6V系列：A6V55、A6V80、A6V107、A6V160、A6V225、A6V250
6、A7V系列：A7V16、A7V28、A7V55、A7V80、A7V107、A7V160、A7V200、A7V250 
7、A8V系列：A8V55、A8V80、A8V107、A8V115、A8V172 
8、A10VSO系列：A10VSO28、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140
9、A10VD系列：A10VD17、A10VD21、A10VD28、A10VD43、A10VD71 
10、A11V系列：A11V130、A11V160、A11V190、A11V250 
11、其他系列：AP2D21、AP2D25、AP2D36、AP2D38
